范例

河海大学

课程设计报告

题目：关于某某小区城镇雨水管渠的设计报告

| 姓 名： |  |
| --- | --- |
| 准考证号： |  |
| 专 业： |  |
| 实践课程： |  |

年  月  日

设计报告规范性要求：

- 概述

设计依据：列出所有遵循的法律法规、标准规范、基础资料。

法律法规：《中华人民共和国城乡规划法》、《城镇排水与污水处理条例》等。

标准规范：《室外排水设计标准》（GB 50014）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332）、《市政工程勘察规范》等及地方标准。

基础资料：经批复的可行性研究报告、地形图、工程地质勘察报告、市政规划条件、环境影响评价报告等。

工程范围与设计内容：明确本次设计的起止点、服务面积、主要工程内容（如管渠长度、管径、泵站等）。

2. 基础资料分析

自然条件：阐述项目所在地的气候特征，特别是暴雨强度公式（或原始降雨数据）、重现期（P）的选取依据、土壤冻结深度、地下水水位等。

现状分析：分析现有排水设施的状况、容量、存在的问题（如内涝点、混接错接等）。

地形与地质：分析地形坡度、高程变化对管线布置的影响；分析地质条件对管道基础、沟槽开挖和支护形式的选择依据。

3. 设计参数确定（关键技术指标）

设计重现期（P）：必须明确选取值（如P=3年、5年），并说明依据（根据GB 50014中不同区域的重要性等级规定）。

径流系数（ψ）：列出服务区内各类用地类型（屋面、道路、绿地等）的面积和综合径流系数的计算过程。

地面集水时间（t1）：说明计算或取值依据。

管道粗糙系数（n）：根据所选管材（如混凝土管、HDPE管）明确取值。

设计流速：必须论证其满足最小流速（防淤积，一般≥0.75m/s）和最大流速（防冲刷，金属管≤10m/s，非金属管≤5m/s） 的要求。

4.水力计算

计算方法：明确采用的计算方法（如推理公式法、数学模型法等）。

计算过程：提供详细的计算过程，包括排水流域划分图、各管段设计流量计算、管径（D）、坡度（i）、埋深（h）、流速（v）的确定。计算书应作为报告独立附件。

系统衔接：说明管渠系统上下游的衔接高程关系，确保水流顺畅。

5.管材与接口选择

管材选择：从耐腐蚀性、承压能力、施工难度、造价、使用寿命等方面进行多方案比选，明确推荐管材类型及规格。

接口形式：明确管道接口形式（如承插式、钢承口、卡箍式等）及密封要求。

6. 管道基础及沟槽支护

管道基础：根据地质勘察报告，确定管道基础形式（如土弧基础、砂石基础、混凝土基础）。

沟槽支护：对开挖深度较大或地质条件较差的地段，提出沟槽支护方案（如放坡开挖、钢板桩支护等），并需符合基坑支护相关规范。